Calcule a constante de tempo do circuito RC.

Tempo= R x C

22x10^-6F=4,84 segundos

Utilizando a simulação, faça a permuta da chave para a posição A e meça o tempo que levou para a tensão sobre o capacitor sair de 0V e alcançar 1,9 V. Discuta os seguintes questionamentos:

a. O tempo medido foi similar à constante de tempo do circuito RC? Sabe por quê?

sim, foi o calculo feito defini um tempo para o capacitor chegar a 63% de carga e numa fonte de 3 V o valor seria 1,9v

b. Se a resistência do circuito da Figura 2 for alterada para um valor de 100k, o tempo para a tensão do capacitor chegar em 1,9V é maior ou menor que o tempo medido com a resistência 220k? Justifique.

O tempo será menor pois o calculo agora sera 100x22uF =2,2 segundos

Retorne a chave para a posição B e observe o comportamento da tensão do capacitor.

Explique o que acontece.

Ao mover a chave para a posição B, a fonte de 3V é desconectada e o circuito forma uma malha fechada entre o capacitor e o resistor.

A energia armazenada no capacitor passa a ser descarregada através do resistor na forma de calor (efeito Joule). A tensão sobre o capacitor cai de forma exponencial a partir da tensão em que estava acumulada até atingir 0 V