https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAIgIwKgFwM6IAwDpsEECsqYIiSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZQqLFlCSX77EbArtUAd3gIXSgIamsooA9PqGwAAmZhZWSM5QjIyxzqjevgD2iBFqMH4ArgA2aAihBkbQ5giJydgJSdaSLmmoCsiEJWFGADIAogAi0VX1VI11VjYsqTjKmQjZuYVoGgVqEXytKFAgAObTWxK+-OQ++Cil4R6D1da29o4TUz4dZcCig5Jxd1Yf47aPMlAlGo9hhji4IMC2oR2ucjJdKj8vmMnE1prDgPDEIiJsiRqinqVgMFwBB9EA

Meça a tensão em cima do resistor de 1k. Qual o valor encontrado? Explique o porquê da tensão ser menor que 5V.

O valor encontrado foi de 2,835, isso acontece pois a fonte de 5V é dividade entre todos os componentes que estão em serie da malha, como o diodo ou o próprio LEd

Calcule a corrente que passa pelo resistor 1k considerando que o LED vermelho opera em nível de tensão de 1,7V e o diodo com 0,7V. O valor calculado é igual ao medido no circuito simulado? Explique

5V-0,7V-1,7V=2,6 V

2,6/1000=0,0026 A= 2,6mA

Já o valor medido é 2,835

A queda de tensão em diodos e LEDs não é um número fixo, ela varia conforme a corrente que passa por eles (curva característica exponencial). Quando a corrente no circuito é baixa (poucos miliamperes), os componentes semicondutores precisam de menos tensão para conduzir.

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAIgIwKgFwM6IAwDpsEECsqYIiSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZQk7bNctQqLFqnjJ2qAO5uRUJQENTWUUAen1DYAATMwsrGztGRjjbVxxlAHtESLUYfwBXABs0BDCDI2hzBES4h0lJFms61IRfBWRCEvCjABkAUQARGKqkx2coasdJXx8MrJz8oo0CtUi+NpQoEABzNM2JXyV+chb8FFKIzyGJpwakBxvmkXOjS8qJu6t3lNg05+AAQSUSjUaDUFUQdVudSgkMcRA8PyqyjUuwwxyeXWArwh9ThnxGVCmj06emAIXAEH0QA

De acordo com os comportamentos observados nos itens 1 e 4, qual é a diferença entre os dois circuitos de polarização?

No item 1 o pólo positivo da fonte está conectado ao ânodo do diodo. O diodo entra em condução e permite o fluxo de corrente, fazendo o LED acender, já no item 4, o diodo bloqueia o fluxo de corrente pois a fonte esta invertida fazendo assim o LED permanecer apagado, assim o diodo serve como um componente unidirecional.

Refaça o circuito sem o diodo e observe o comportamento do LED sem o diodo. Houve alguma diferença? Qual o motivo?

O led acende pois o diodo não esta mais bloqueando o fluxo de energia e a tensão acaba aumentando pois não temos o desperdício do diodo

https://www.falstad.com/s.php?s=oZrUwU

Monte o circuito da Figura 3. Configure o gerador de sinais para gerar uma função senoidal de 5V de pico e frequência de 1Hz. Responda os seguintes itens:

a. O LED acende em algum momento? Com que frequência acontece?

Sim ele acende e quando a fonte chega a 2 V

b. O que acontece com a tensão no resistor 1k quando o sinal senoidal permanece no eixo da tensão negativa? Qual o motivo deste comportamento?

A tensão sobre o resistor se torna zero, pois  Quando a onda senoidal passa para o eixo negativo, a polaridade do gerador se inverte, deixando o diodo e o LED polarizados reversamente. Como diodos polarizados reversamente bloqueiam o fluxo de elétrons, a corrente na malha é interrompida

https://www.falstad.com/s.php?s=sBwMW4

A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 (sinal de tensão 5 V) representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 (sinal de 0 V) das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

Ela represanto o OR(ou)

https://www.falstad.com/s.php?s=nQgf8H

A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

Representa o XNOR